附件5

第二批国家级一流本科课程申报书

（虚拟仿真实验教学课程）

课程名称：材料力学

专业类代码：0802

负责人：王胜曼

联系电话：15631251912

申报学校：保定理工学院

填表日期：2021.05.10

推荐单位：

中华人民共和国教育部制

二○二一年四月

填报说明

1.专业类代码指《普通高等学校本科专业目录（2020）》中的专业类代码（四位数字）。

2.文中○为单选；□可多选。

3.团队主要成员一般为近5年内讲授该课程教师。

4.文本中的中外文名词第一次出现时，要写清全称和缩写，再次出现时可以使用缩写。

5.具有防伪标识的申报书及申报材料由推荐单位打印留存备查，国家级评审以网络提交的电子版为准。

6.涉密课程或不能公开个人信息的涉密人员不得参与申报。

1.基本情况

| 实验名称 | 滚动轴承应力应变仿真实验 | 是否曾被推荐 | ○是●否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验所属课程(可填多个) | 材料力学、机械设计、工程材料、三维造型设计、有限元仿真 |  |  |
| 性质 | ○独立实验课 ●课程实验 |  |  |
| 实验对应专业 | 机械设计制造及其自动化 |  |  |
| 实验类型 | ○基础练习型 ○综合设计型 ●研究探索型 ○其他 |  |  |
| 虚拟仿真必要性 | □高危或极端环境 ■高成本、高消耗 ■不可逆操作 ■大型综合训练 |  |  |
| 实验语言 | ●中文 ○中文+外文字幕（语种） ○外文（语种） |  |  |
| 实验已开设期次 | 共 2 次： 1．2018-2019-2学期，155人 2. 2019-2020-2学期，154人 |  |  |
| 有效链接网址 | （要求填写标准URL格式的实验入口网页，不允许仅为文件下载链接） |  |  |

2.教学服务团队情况

| 2-1 团队主要成员（含负责人，总人数限5人以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 出生年月 |  | 单位 | 职务 | 职称 | 手机号码 |  | 电子邮箱 |  | 承担任务 |
| 1 | 王胜曼 | 1977.3 |  | 保定理工学院 | 教师 | 讲师 | 1563125 1912 |  | 102553698 3@qq.com |  | 仿真实验 的设计、教 学服务人员 |
| 2 | 孙晓燕 | 1982.9 |  | 保定理工学院 | 教师 | 讲师 | 1891010 2782 |  | 69382186 @qq.com |  | 实验报告 的编写、教 学服务人员 |
| 3 | 牛博英 | 1979.1 |  | 保定理工学院 | 教师 | 讲师 | 1367322 1865 |  | 649096705 @qq.com |  | 仿真实验 的运行、 教学服务 人员 |
| 4 | 张建华 | 1981.5 |  | 保定理工学院 | 教师 | 讲师 | 1563152 1529 |  | 448980842 @qq.com |  | 学生答疑、 教学服务 人员 |
| 5 | 王南 | 1988.5 |  | 保定理工学院 | 教师 | 讲师 | 1590312 7219 |  | 121735690 0@qq.com |  | 实验报告 的批阅、教 学服务人员 |
| 2-2 团队其他成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  | 出生年月 |  | 单位 |  |  | 职务 |  | 职称 | 承担任务 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 团队总人数： 5 人 其中高校人员数量： 5 人 企业人员数量： 0 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-3 团队主要成员教学情况（限500字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （近5年来承担该实验教学任务情况，以及负责人开展教学研究、学术研究、获 得教学奖励的情况） 近５年主要承担：机械设计实验 ８学时／班／年； 材料力学实验 ４学时／班／年； 项目负责人，多年来不断的从事教学改革研究与专业科学研究。主要完成了以下 课题项目： - 河北省大学生实践教育基地—标正机床厂工程实践教育基地建设，河北省 教育厅课题，2015年结项。 （2）《机械设计》精品课程建设，校级课题，2018年已结项，并获得校级教学成 果一等奖。 - 顶岗实习实践教学研究—以机制专业为例，课题号：JG2017506，校级课题 2019年已结项。 - 基于二点委夜蛾病虫害防治的夏玉米免耕播种装置的研究，课题号：17JN00 6保定市科技局课题，2019年已结项。 - 基于CAE的轴孔过盈配合过盈量对接触应力的影响研究与有限元仿真， 课题号ZDCYK1702，校级课题，2018年已结项。 - 提高应用型本科毕业设计质量的研究与探索，课题号JG2019601，校级课 题，2021年结项。 （7）基于TRIZ理论的大学生创新创业研究与实践，课题号 JG2019603 2019 校级课题，2021年结项。 （8）基于CAE的变速箱传动系统弹性动力学分析与研究，课题号Z2018222 河北省科技厅项目，2020年12月结项。 （9）滚动轴承模态特性分析及仿真，2021年3月立项，校级在研课题。 （10）变速箱壳体轻量化研究与设计，2020年12月年河北省教育厅课题，在研 课题。 以上课题大部分是围绕教学进行开展，在教学中发现问题，通过课题研究进 行解决。教学研究成果应用于教学，在一定程度上提高了教学质量。另一部分是 专业科学研究，针对专业中发现的问题，进行课题研究，研究结果应用于教学。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：必要的技术支持人员可作为团队主要成员；“承担任务”中除填写任务分工内容外，请说明属于在线教学服务人员还是技术支持人员。

3.实验描述

3-1实验简介（实验的必要性及实用性，教学设计的合理性，实验系统的先进性） 滚动轴承是机械传动系统中重要的零部件，它安装在变速箱体中对轴起支撑作用并提高轴的旋转精度。轴承性能的好坏以及轴承在工作中的受力状态，直接影响轴承的旋转精度和寿命。 轴承在工作过程中的受力状态比较复杂，在载荷的作用下，轴承元件会发生变形或者强度失效，从而影响轴承的旋转精度和寿命。研究轴承在载荷作用下的变形和强度问题，对于提高轴承零部件的寿命和旋转精度是非常重要的。 轴承实验属于破坏性试验，实验设备复杂、实验成本较高。并且属于不可逆、高损耗、高消费实验。因此采用虚拟仿真的方法进行。本实验根据轴承的实际几何参数建立三维模型；进行材料设置、物理属性设置、网格划分，建立有限元模型；载荷施加、约束施加，从而建立仿真模型，最后查看仿真结果，检测数据。根据数据生产函数曲线，从而研究轴承在外力作用下的应力和应变情况。既符合教学的要求，又能节约大量的教学资源，同时也能培养学生的科研能力和素质。 本实验采用UGNX软件进行，本软件功能强大，具有三维建模、运动仿真、有限元仿真及数控加工与编程的功能。

3-2实验教学目标（实验后应该达到的知识、能力水平） - 使学生了解轴承的结构、特点、工作原理； - 使学生掌握滚动轴承三维建模的能力； - 使学生掌握滚动轴承有限元模型（材料设定、物理属性设定、网格划分）的建立过程； - 使学生掌握滚动轴承仿真模型（约束施加、载荷施加）的建立过程； - 使学生掌握数据的采集及检测方法； - 学生能够对实验结果进行分析； - 使学生掌握改变自变量，影响因变量的研究方法； - 培养学生根据数据生成函数图形的能力； - 培养学生科学研究的素质及能力；

3-3实验课时 （1）实验所属课程课时：48学时 （2）该实验所占课时： 4 学时

3-4实验原理 （1）实验原理(限1000字以内) 以6207滚动轴承为实验对象，首先通过机械设计手册查阅滚动轴承6207的几何参数，包括轴承的内径、外径、宽度、节圆直径、滚动体数目、基本额定静载荷、基本额定静载荷、极限转速等。选取滚动轴承常用材料GCr15SiMn，并通过机械设计手册查阅高碳铬轴承钢的弹性模量、泊松比、密度、屈服强度和抗拉强度等参数。 打开电脑，进入UGNX软件建模环境；在建模环境下，利用旋转、拉伸、阵列、布尔运算等命令分别建立轴承外圈、轴承内圈、保持架、滚动体的三维模型；并在装配环境下利用接触约束、距离约束、同心约束等命令进行轴承装配。 进入仿真环境，根据输入轴承材料，设定力学参数；设置物理属性，利用3D网格，进行滚动轴承网格划分；滚动体网格划分要细，内外圈网格划分尺寸可以稍大。建立了有限元模型。 建立仿真模型：在有限元模型上，根据实际情况设置内圈左侧断面固定约束、外圈右侧断面固定约束；同时沿直径方向施加径向载荷5000N，并自动检索面对接触。设置完成后进入计算机解算。 仿真结束后，查看仿真结果。分别查看轴承内圈、外圈、滚动体保持架等元件的最大应力、最大应变。同时记录每个滚动体最大应力，观察轴承元件的变形情况。 退出结果查看环境，分别施加10000N、15000N、20000N，先后进行仿真解算，并查看结果，记录收集数据。 整理数据、分析数据，并根据记录的数据，在绘图软件中生成函数曲线，进而分析轴承在不同载荷作用下的应力应变情况。 知识点：共 8 个 1.滚动轴承的结构、特点、工作原理； 2.滚动轴承6207的几何参数、材料特性； 3.滚动轴承三维建模的方法； 4.滚动轴承有限元模型的建立方法； 5.滚动轴承仿真模型的建立方法； 6.滚动轴承元件应力分析（脉动循环变应力）； 7.滚动轴承元件应变分析； 8.滚动体赫兹应力分布； （2）核心要素仿真设计（对系统或对象的仿真模型体现的客观结构、功能及其运动规律的实验场景进行如实描述，限500字以内） 滚动轴承由内圈、外圈、滚动体和保持架组成。在径向载荷的作用下，滚动轴承元件会发生一定的弹性变形、塑形变形或者强度失效。根据轴承的实际几何尺寸，进行三维模型的建立及装配。根据实际中轴承常用材料设定轴承的材料特性、物理属性并利用有限元思想，划分网格，建立有限元模型。根据实际轴承安装的情况，进行内外圈各单边轴向定位约束，分别施加不同的载荷，建立仿真模型。并按照不同的工况分别进行解算，观察仿真结果，记录数据。分析数据，得出规律。从而深度了解滚动轴承在不同载荷作用下的应力应变情况。

3-5实验教学过程与实验方法 （一）已知条件 （1）滚动轴承几何参数 本文以滚动轴承6207为例，几何参数如表1所示： 表1 6207滚动轴承几何参数表 符号; 描述; 值. d; 轴承内径/mm; 35. D; 轴承外径/mm; 72. B; 轴承宽度/mm; 17. Da; 节圆直径/mm; 53.5. Z; 滚子数目/个; 15. C0r; 基本额定静载荷/KN; 15.2. Cr; 基本额定负荷/KN; 25.5. n; 极限转速r/min; 8500. （2）滚动轴承材料特性 滚动轴承一般在高速和重载环境下工作，因此材料一般采用高碳铬轴承钢，本文以GCr15SiMn作为轴承材料。材料特性参数如表2所示。 表2滚动轴承材料特性 名称; 牌号; 弹性模量E/GPa; 泊松比μ; 密度ρ/（kg/mm3）; 抗弯强度; 屈服强度/MPa. 高碳铬轴承钢; GCr15SiMn; 216; 0.3; 7.82e-6; 861; 518. （二）实验过程 （1）滚动轴承三维模型的建立 在建模环境下利用UGNX软件，分别建立轴承内圈、轴承外圈、滚动体、保持架等轴承元件的三维模型。在仿真装配环境下进行滚动轴承装配。建立从而建立滚动轴承三维模型。 （2）有限元模型和仿真模型的建立 在高级仿真环境下，设置材料属性，实体属性为PSOLID1，单元属性CTETRA10四面体网格。滚动体单元大小为1mm，内、外圈单元大小5mm，采用自由网格划分，单元总数为38124个，节点总数为64332个。解算方案为SESTATIC101-单约束，仿真对象类型为面对面接触，共建立30个接触对。有限元模型如图1所示，仿真模型如图2所示。 图1 有限元模型 图2仿真模型 - 载荷作为变量分别施加 在轴承内圈承载区上分别施加5000N、10000N、15000N、20000N的径向作用力。轴承内圈左右两侧施加固定约束。

3-6步骤要求（不少于10步的学生交互性操作步骤。操作步骤应反映实质性实验交互，系统加载之类的步骤不计入在内） （1）学生交互性操作步骤，共 11 步 步骤序号; 步骤目标要求; 步骤合理用时; 目标达成度赋分模型; 步骤满分; 成绩类型. 1; 查阅滚动轴承几何参数; 5分钟; 几何参数查阅个数; 5分; ■操作成绩 ■实验报告 □预习成绩 教师评价报告. 2; 滚动轴承材料特性参数; 5分钟; 特性参数查阅个数; 5分. 3; 滚动轴承三维装配模型的建立; 30分钟; 三维模型建立; 15分. 4; 滚动轴承有限元模型的建立; 20分钟; 有限元模型建立; 15分. 5; 滚动轴承仿真模型的建立，加载5000N; 20分钟; 仿真模型的建立; 15分. 6; 仿真结果分析及数据采集; 30分钟; 结果分析情况及数据采集情况; 15分. 7; 重复第5步，重新加载10000N，仿真结果分 析数据采集; 30分钟; 结果分析情况及数据采集情况; 10分. 8; 重复第5步，重新加载15000N，仿真结果分 析数据采集; 30分钟; 结果分析情况及数据采集情况; 10分. 9; 重复第5步，重新加载20000N，仿真结果分 析数据采集; 20分钟; 结果分析情况及数据采集情况. 10; 将数据生成数学函数; 10分钟; 函数图线. 11; 实验报告的撰写; 30分钟; 报告撰写质量; 10分. （2）交互性步骤详细说明 第1步：以6207滚动轴承为实验对象，首先通过机械设计手册查阅滚动轴承6207的几何参数，包括轴承的内径、外径、宽度、节圆直径、滚动体数目、基本额定静载荷、基本额定静载荷、极限转速等。 第2步：选取滚动轴承常用材料GCr15SiMn，并通过机械设计手册查阅高碳铬轴承钢的弹性模量、泊松比、密度、屈服强度和抗拉强度等参数。 第3步：打开电脑，进入UGNX软件建模环境；在建模环境下，利用旋转、拉伸、阵列、布尔运算等命令分别建立轴承外圈、轴承内圈、保持架、滚动体的三维模型；并在装配环境下利用接触约束、距离约束、同心约束等命令进行轴承装配。 第4步：进入仿真环境，根据输入轴承材料，设定力学参数；设置物理属性，利用3D网格，进行滚动轴承网格划分；滚动体网格划分要细，内外圈网格划分尺寸可以稍大。建立了有限元模型。 第5步：建立仿真模型：在有限元模型上，根据实际情况设置内圈左侧断面固定约束、外圈右侧断面固定约束；同时沿直径方向施加径向载荷5000N，并自动检索面对接触。设置完成后进入计算机解算。 第6步：解算结束后，查看仿真结果。分别查看轴承内圈、外圈、滚动体保持架等元件的最大应力、最大应变。同时记录每个滚动体最大应力，观察轴承元件的变形情况。 第7-9步：退出结果查看环境，分别施加10000N、15000N、20000N，先后进行仿真解算，并查看结果，记录收集数据。 第10步：整理数据、分析数据，并根据记录的数据，在绘图软件中生成函数曲线，进而分析轴承在不同载荷作用下的应力应变情况。 第11步：撰写实验报告。包括实验目的、实验软硬件、实验内容、实验步骤、实验结果、结果分析与讨论。

3-7实验结果与结论（说明在不同的实验条件和操作下可能产生的实验结果与结论） 仿真结果 （1）应力仿真结果 在径向力的作用下，轴承内圈、外圈以及不同滚动体都会发生不同程度的变形，每个构件上有不同程度的VonMises应力。轴承仿真结果如图3所示。 滚动体单元-应力云图 外圈单元-应力云图 内圈单元-应力云图 轴承单元-应力云图 图3轴承各元件应力云图 从图4和表3数据可以得出，（1）在相同数值径向力作用下，轴承内圈上的VonMises最大，其次是1号滚动体上的VonMises应力（滚动体编号见图4），外圈上的VonMises最小。（2）在不同数值径向力作用下，轴承内圈、1号滚动体和外圈上的应力随着载荷增大且呈线性分布。随着载荷的增长，轴承内圈应力增长速度最快，滚动体次之，外圈应力增长速度最慢。 表3 轴承元件应力-单元分布 径向力N; 内圈VonMises MPa; 1号滚动体VonMises MPa; 外圈VonMises MPa. 5000; 15.31; 9.57; 1.22. 10000; 30.62; 19.11; 2.43. 15000; 45.94; 28.71; 3.65. 20000; 61.25; 38.28; 4.87. 图4轴承滚动体编号 图5 轴承元件应力幅值 以1号至8号滚动体作为研究对象（轴承编号见图5），1号滚动体位于承载区的正下方，8号滚动体位于非承载区的正上方。2号至7号滚动体按顺时针由下向上排列。1号、2号、3号、4号位于承载区，6号、7号、8号位于非承载区，5号位于承载区和非承载区的分界点。从表4和图6中可以得出：（1）1号滚动体上的应力最大，其次是2号滚动体、3号滚动体，以此类推，8号滚动体上的应力最小。这说明滚动体应力的大小与滚动体所处的位置有关。（2）同一载荷作用下，1号至8号滚动体上的应力变化为脉动循环变应力。（3）不同载荷作用下，同一滚动体上的应力不同，径向载荷越小，滚动体上的应力越小；反之径向载荷越大，滚动体上的应力也越大。 表4 滚动体应力分布 径向力N; 1MPa; 2MPa; 3MPa; 4MPa; 5MPa; 6MPa; 7MPa; 8MPa. 5000; 9.55; 9.27; 7.42; 3.63; 2.22; 1.44; 0.91; 0.65. 10000; 19.11; 18.55; 14.84; 7.27; 4.45; 2.88; 1.82; 1.30. 15000; 28.71; 28.66; 22.26; 10.9; 6.67; 4.32; 2.73; 1.95. 20000; 38.28; 38.21; 29.68; 14.5; 8.89; 5.76; 3.64; 2.60. 图6不同滚动体最大应力分布 （2）应变仿真结果 轴承承载区在径向力的作用下，轴承元件上会出现不同的程度的弹性变形。从表5和图7中数据可以得出：（1）载荷相同的情况下，轴承内圈的弹性变形量最大，滚动体弹性变形量居中，外圈弹性变形量最小。（2）同一元件在不同载荷作用下，应变量不同。比如轴承内圈分别在5000N、10000N、15000N和20000N的载荷作用下，应变量分别为7.158E-004mm、14.32 E-004mm、21.47E-004mm、28.63E-004mm。轴承内圈、滚动体、轴承外圈应变幅值与承受载荷大小成正比例关系。（3）轴承内圈与滚动体的应变幅值之差，在不同载荷下不同。载荷分别为5000N、10000N、15000N和20000N时，两者应变幅值之差分别为1.0171E-004mm、2.15E-004mm、3.21E-004mm、4.28E-004mm。可见随着载荷增大，两者之差也在增大，这说明轴承内圈应变幅值曲线与滚动体应变幅值曲线斜率不同。同理，滚动体与轴承外圈应变幅值与之差，在不同载荷下也不同。当载荷分别为5000N、10000N、15000N和20000N时，两者应变幅值之差分别为0.506E-004mm、1.01E-004mm、1.52E-004mm、2.02E-004mm。随着载荷增大，两者之差也在增大，这说明滚动体应变幅值曲线与轴承外圈应变幅值曲线斜率不同。因此三者应变幅值随着载荷变化的快慢程度不同，三条曲线呈发射形状。 表5 轴承元件应变幅值 径向力N; 内圈应变幅值单位E-004mm; 滚动体应变幅值 E-004mm; 外圈应变幅值 E-004mm. 5000; 7.158; 6.087; 5.581. 10000; 14.32; 12.17; 11.16. 15000; 21.47; 18.26; 16.74. 20000; 28.63; 24.35; 22.33. zhouc 图7轴承元件最大应变幅值 从表6和图8中数据可以得出：（1）在同一载荷作用下，滚动体编号不同即滚动体在轴承中所处的位置不同，滚动体的应变幅值不同。1号、2号、3号滚动体在承载区变形量较大；4号、5号在承载区和非承载分界线上，变形量比承载区轴承变形量小。6号、7号、8号轴承在非承载区，变形量最小。图8为滚动体在5000N径向力下作用下的变形情况。1号和2号滚动体变形区域近似为椭圆形，长、短半轴之比较大，变形面积比较集中。3号、4号滚动体变形区域近似椭圆形，长、短半轴之比较小。5号滚动体变形区域接近于圆形，变形量较小。（2）同一载荷作用下，不同编号滚动体的变形量呈非线性变化，应变幅值曲线与应力幅值曲线走势大致相同。（3）从图8可以看出，2号与3号滚动体的应变幅值曲线斜率绝对值较大，3号与4号滚动体的应变幅值曲线斜率绝对值也较大。这说明3号滚动体应变幅值下降较快，同样4号滚动体应变幅值下降也比较快。 表6 不同滚动体应变幅值 径向力N; 1 E-004mm; 2 E-004mm; 3 E-004mm; 4 E-004mm; 5 E-004mm; 6 E-004mm; 7 E-004mm; 8 E-004mm. 5000; 6.087; 5.916; 4.779; 3.411; 2.877; 2.003; 1.107; 0.685. 10000; 12.17; 10.89; 7.902; 5.775; 5.009; 2.975; 1.556; 0.819. 15000; 18.26; 16.33; 11.85; 8.66; 7.51; 4.46; 2.334; 1.228. 20000; 24.35; 21.77; 15.80; 11.55; 10.02; 5.95; 3.11; 1.64. 8不同滚动体最大应变幅值分布 1号滚动体 2号滚动体 3号滚动体 4号滚动体 5号滚动体 图9 5000N径向力下不同滚动体应变图 图9为1-5号滚动体变形分布图，从图中可以看出1号滚动体变形最大，变形区域为椭圆形。2号滚动体因稍微偏离滚动体的正下方，变形也较大，变形区域为非对称椭圆形。3-5号滚动体因逐渐偏离轴承正下方位置，因此变形量依次减小，5号滚动体变形区域非常小。 实验结论： （1）同一载荷作用下轴承元件之间应力、应变值逐渐衰减。轴承内圈应力、应变值最大，其次是1号滚动体，外圈应力、应变值最小。同一载荷作用下，滚动体上的应力、应变随滚动体位置变化成脉动循环状态。 （2）同一元件在相同增量载荷的作用下，应力值成线性变化，应变值成线性关系。 （3）相邻应力、应变差值随着载荷增大而增大。轴承内圈应变、应力幅值曲线；滚动体应力、应变幅值曲线；轴承外圈应力、应变幅值曲线斜率各不相同。 （4）滚动体应力、应变的大小与滚动体所处的位置有关。承载区滚动体所受应力、应变较大，远离承载区的滚动体所受应力、应变较小。 （5）滚动体在载荷作用下，长、短半轴之比较大，变形面积比较集中，变形区域近似椭圆形。长、短半轴之比较小，变形区域接近于圆形，变形量较小。

3-8面向学生要求 （1）专业与年级要求 适应大学三年级，机械设计制造及其自动化专业的学生。 （2）基本知识和能力要求 学过UGNX、EXCEL软件、《机械设计》、《材料力学》等课程。

3-9实验应用及共享情况 （1）本校上线时间 ：2018 年 3 月 1 日 （上传系统日志） （2）已服务过的学生人数：本校 309 人，外校 0人 （3）附所属课程教学计划或授课提纲并填写： 纳入教学计划的专业数： 200人 ，具体专业：机械设计制造及其自动化 ， 教学周期： 2 ，学习人数： 200人 （4）是否面向社会提供服务：○是 ●否 （5）社会开放时间： 年 月 日 （6）已服务过的社会学习者人数：0 人

4.实验教学特色

（该虚拟仿真实验教学课程的实验设计、教学方法、评价体系等方面的特色，限800字以内） 实验设计特色： 以滚动轴承（型号6207）为研究对象，利用UGNX软件对其进行三维建模。通过设定材料特性、物理属性、3D网格划分、边界条件设定和承载区不同载荷的施加等操作，对滚动轴承进行有限元仿真。从而得到不同载荷作用下滚动体、轴承内外圈的VonMises应力和应变情况。基于仿真数据得出研究结论：同一载荷作用下轴承内圈上的应力、应变值依次高于滚动体和外圈上的应力、应变值；同一元件在相同增量载荷的作用下，应力值和应变值成线性增长关系；同一元件相邻应力和应变差值随着载荷增大而增大，增长速度与载荷增长成正比；滚动体应力、应变的大小与滚动体所处的位置有关。在此基础上对仿真结果进行分析讨论与赫兹接触应力和滚动轴承工作情况理论分析相符。此研究结论为轴承元件失效、刚度变形、旋转精度等问题提供了理论依据。 教学方法： 将研究滚动轴承应力、应变实验，转化为虚拟仿真实验。不但教给学生三维软件、仿真工具的使用；还教给学生工程分析的方法与手段，提升了学生解决实际工程问题的能力。同时培养学生变量思维，研究问题的方法与学术思想。 评价体系： 评价体系主要包括学生的操作成绩和报告成绩。操作成绩根据实验步骤设定了相应的分值，占整个实验90%的成绩，报告成绩占10%。更加侧重学生的操作过程。

5.实验教学在线支持与服务

（1）教学指导资源：■教学指导书 教学视频 电子教材 课程教案 （申报系统上传）课件（演示文稿）其他 （2）实验指导资源：实验指导书 ■操作视频 知识点课件库 习题库 （申报系统上传）测试卷 考试系统 其他 （3）在线教学支持方式：■热线电话 实验系统即时通讯工具 论坛 支持与服务群 其他 （4） 5 名提供在线教学服务的团队成员；3 名提供在线技术支持的技术人员；教学团队保证工作日期间提供 8小时/日的在线服务

6.实验教学相关网络及安全要求描述

6-1网络条件要求 （1）说明客户端到服务器的带宽要求（需提供测试带宽服务） 100兆到桌面 （2）说明能够支持的同时在线人数（需提供在线排队提示服务） 3000人

6-2用户操作系统要求（如Windows、Unix、IOS、Android等） - 计算机操作系统和版本要求 Windows 64位 - 其他计算终端操作系统和版本要求 UGNX版本8.0以上 - 支持移动端：○是 ●否

6-3用户非操作系统软件配置要求（兼容至少2种及以上主流浏览器） （1）非操作系统软件要求（支持2种及以上主流浏览器） ■谷歌浏览器 IE浏览器 ■360浏览器 火狐浏览器 其他 （2）需要特定插件 ○是 ●否 如勾选“是”，请填写： 插件名称：（插件全称） 插件容量：M 下载链接： （3）其他计算终端非操作系统软件配置要求（需说明是否可提供相关软件下载服务）

6-4用户硬件配置要求（如主频、内存、显存、存储容量等） （1）计算机硬件配置要求 主频 3.4GHZ 内存：16GB 显存：6G 存储容量：1TB （2）其他计算终端硬件配置要求 主频 3.4GHZ 内存：16GB 显存：6G 存储容量：1TB

6-5用户特殊外置硬件要求（如可穿戴设备等） （1）计算机特殊外置硬件要求 无 （2）其他计算终端特殊外置硬件要求：○无 ●有 如勾选“有”，请填写其他计算终端特殊外置硬件要求：

6-6 网络安全（实验系统要求完成国家信息安全等级二级认证） - 证书编号： - 请附信息系统安全等级保护备案证明

7.实验教学技术架构及主要研发技术

| 指标 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 系统架构图及简要说明 |  |  |
| 实验 教学 | 开发技术 | VR AR MR ■3D仿真 二维动画HTML5 其他 |
|  | 开发工具 | Unity3D 3D Studio Max Maya ZBrush SketchUp Adobe Flash Unreal Development Kit Animate CC Blender Visual Studio ■其他 |
|  | 运行环境 | 服务器 CPU 核、内存 GB、磁盘 GB、 显存 GB、GPU型号 操作系统 ■Windows Server Linux 其他 具体版本： 数据库 Mysql SQL Server Oracle 其他 备注说明（需要其他硬件设备或服务器数量多于1台时请说明） 是否支持云渲染：○是 ○否 |
|  | 实验品质（如：单场景模型总面数、贴图分辨率、每帧渲染次数、动作反馈时间、显示刷新率、分辨率等） |  |

8.实验教学课程持续建设服务计划

（本实验教学课程今后5年继续向高校和社会开放服务计划及预计服务人数） （1）课程持续建设 日期; 描述. 第一年; 向校内机械设计制造及其自动化专业学生开设. 第二年; 向校内机械设计制造及其自动化专业学生开设. 第三年; 向其他高校机械设计制造及其自动化专业学生开设. 第四年; 向其他高校机械设计制造及其自动化专业学生开设. 第五年; 向社会专业人士开放. 其他描述： （2）面向高校、社会的教学推广应用计划 日期; 推广高校数; 应用人数; 推广行业数; 应用人数. 第一年; 1; 200人. 第二年; 2; 400人. 第三年; 5; 600人. 第四年; 10; 1000人; 1; 50人. 第五年; 15; 2000人; 1; 100人. 其他描述：

9.知识产权

| 软件著作权登记情况 |  |
| --- | --- |
| 以下填写内容须与软件著作权登记一致 |  |
| 软件名称 |  |
| 是否与课程名称一致 | ○是 ○否 |
| 每栏只填写一个著作权人，并勾选该著作权人类型。如勾选“其他”需填写具体内容；如存在多个著作权人，可自行增加著作人填写栏进行填报。 |  |
| 著作权人 | 著作权人类型 |
|  | ○课程所属学校 ○企业 ○课程负责人 ○学校团队成员 ○企业人员 ○其他 |
| 权利范围 |  |
| 软件著作登记号 |  |
| 如软件著作权正在申请过程中，尚未获得证书，请填写受理流水号。 |  |
| 受理流水号 |  |

10.诚信承诺

本团队承诺：申报课程的实验教学设计具有一定的原创性，课程所属学校对本实验课程内容（包括但不限于实验软件、操作系统、教学视频、教学课件、辅助参考资料、实验操作手册、实验案例、测验试题、实验报告、答疑、网页宣传图片文字等组成本实验课程的一切资源）享有著作权，保证所申报的课程或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的合法权益。 实验教学课程负责人（签字）： 年 月 日

11.附件材料清单

1.课程团队成员和课程内容政治审查意见（必须提供） （申报课程高校党委负责对本校课程团队成员以及申报课程的内容进行政审，出具政审意见并加盖党委印章；团队成员涉及多校时，各校党委分别对本校人员出具意见；非高校成员由其所在单位党组织出具意见。团队成员政审意见内容包括政治表现、是否存在违法违纪记录、师德师风、学术不端、五年内是否出现过重大教学事故等问题；课程内容审查包括价值取向是否正确，对于我国政治制度以及党的理论、路线、方针、政策等理解和表述是否准确无误，对于国家主权、领土表述及标注是否准确，等等。） 政治审查意见：课程团队成员，政治表现良好，不存在违法违纪记录、师德师风高尚、学术品德端正、五年内没有出现过重大教学事故；课程内容价值取向正确。对于我国政治制度以及党的理论、路线、方针、政策等理解和表述准确无误，对于国家主权、领土表述及标注准确。 2.课程内容学术性评价意见（必须提供） [由学校学术性组织（校教指委或学术委员会等），或相关部门组织的相应学科专业领域专家（不少于3名）组成的学术审查小组，经一定程序评价后出具。须由学术性组织盖章或学术审查小组全部专家签字。无统一格式要求。] 学术委员会意见：实验项目以滚动轴承应力应变分析为目的，通过建立滚动轴承三维模型，在仿真环境下，进行材料设定、物理属性设定、载荷施加、约束限定，模拟了轴承工作情况下的实际受力状态。实验以不同的径向载荷为自变量，以滚动轴承的应力和应变为因变量，测试轴承在不同载荷作用下的应力应变特性。 实验内容丰富、操作过程合理，涉及力学类基础理论，与实际问题相结合，体现了应用型人才培养定位。本实验是不可逆实验、高损耗实验，满足虚拟仿真实验的基本要求。 3.校外评价意见（可选提供） （评价意见作为课程有关学术水平、课程质量、应用效果等某一方面的佐证性材料或补充材料，可由课程应用高校或社会应用机构等出具。评价意见须经相关单位盖章，以1份为宜，不得超过２份。无统一格式要求。）